课程编号     1800440003

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：        电子秤的设计

学    院：         计算机与软件学院

指导教师：           朱玲

报告人：    杨皓翔    组号：      2

学号   2023150139     实验地点   致原楼214

实验时间：      2024    年   6   月    19   日

提交时间：       2024年6月26日

一、实验目的 1.了解金属箔式应变片的应变效应 2.学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理 3.了解差动放大器的工作原理 4.设计电子秤系统

二、实验原理 2.1金属电阻的应变效应： 金属丝在外力作用下发生机械形变时，其电阻值会发生变化 2.2应变桥工作原理： 在电桥两端加上电压U，通过测量两对桥臂中间节点之间的电压差ΔU，来确定电阻的微小变化。本实验中四个电阻（包括应变片在平衡电阻）接近相等，即， R1=R2=R3=R4=R (1) 当四个应变片都接入电桥时，电子秤模块上放置砝码后，电阻R1和R3增大，R2和R4减小。因此，为了让ΔU能准确衡量电阻的变化，需要将一增一减的两个电阻接在相邻的桥臂上，同时增加（或减小）的两个电阻接在相对的桥臂上，如图所示。则有： ΔU=U(R1R1+R2 - R3R3+R4) (2) 理想情况下放置砝码前ΔU=0V。 假设放置砝码后，电阻的变化量为ΔR, (0<ΔR≪R), 则， ΔR1=ΔR3=ΔR, ΔR2=ΔR4=−ΔR (3) 结合(2)式，考虑单臂、双臂和全臂电桥三种情况下ΔU与ΔR的关系。其中单臂桥指只接入一个应变片电阻，双臂桥的相邻两臂接入应变片，全臂桥指四个电阻均接入应变片。 1. 单臂电桥：R4=R4+ΔR4, ΔU=U(12 − R−∆R2R−∆R)=U∆R2(2R−∆R)≈U∆R4R 2. 双臂电桥：R3=R3+ΔR3, R4=R4+ΔR4, ΔU=U(12 − R−∆R2R)=U∆R2R 3. 全臂电桥：R1=R1+ΔR1, R2=R2+ΔR2, R3=R3+ΔR3, R4=R4+ΔR4, ΔU=U(R+ΔR2R − R−ΔR2R)=U∆R2R 四个电阻的阻值不是绝对相等，因此ΔU可写为， ΔU=U4(∆R1R1 - ∆R2R2 - ∆R3R3 - ∆R4R4)

三、实验仪器： 直流恒压源、九孔板1块、电子秤模块1个、差动放大器模块1个、22KΩ电位器模块1个、1KΩ电阻模块一个、350Ω电阻模块3个、应变片转接盒模块4个、短接片2个、万用表1个、20g砝码6个、导线若干

四、实验内容： - （1）单臂电桥： - 把元件插在九孔板上：把电位器、差动放大器，电阻和应变片转接盒按右图所示插在九孔板上，注意22K电位器的滑动端与1K电阻相连，电桥只有一个臂（R4位置）接入应变片； - 连线： - 2.1.把22K电位器的固定电阻的两端接到电源的±4V电压接口上； - 2.2.把电桥两端也接到±4V电压接口上（为了让ΔU 为正，电桥的上端接+4V，下端接−4V）； - 2.3.把差动放大器的V+和V-两处分别接到电源的+15V和−15V电压接口，注意这里不可以反接； - 2.4.把±4V和±15V电源的地线接到差动放大器的接地端； - 2.5.把R4位置的应变片转接盒接到电子秤模块的R4上； - 2.6.把万用表的地线接到差动放大器的地线端，万用表的火线接到差动放大器的输出端V0； - 3. 差动放大器调零： - 3.1.把差动放大器的VP和VN两接口短接，把增益调到最大； - 3.2.把万用表调到直流电压2V量程（如果显示超量程就先用20V）； - 3.3.调节差动放大器的调零旋钮，使万用表测得的电压V0的值接近0V，小于1mV即可视为已调零； - 4.调节电桥平衡： - 4.1.差动放大器调零后，把差动放大器的VP和VN接口分别接到电桥右臂和左臂的中点，用转接盒连接（ VP和VN分别接右侧和左侧，是为了使ΔU为正，便于记录）； - 4.2.调节22K电位器，使万用表的测得的电压值接近0V，小于5mV即可视为已调零，可近似认为电桥平衡； - 5.测量差动放大器输出电压ΔU与砝码个数的关系： - 5.1.电桥平衡后，记录此时的电压值，即0个砝码时的ΔU，填入表1； - 5.2.逐个增加砝码，记录对应的ΔU，填入表格1； - （2）双臂电桥： - 1.在单臂电桥电路的基础上，把R3替换为应变片电阻R3； - 2.按单臂电桥步骤的第4.2步调节电桥平衡； - 3.测量ΔU与砝码个数的关系，记录表格2； - （3）全臂电桥： - 1.在双臂电桥电路的基础上，把R1和R2替换为应变片电阻的R1和R2； - 2.按相同方法调节电桥平衡； - 3.测量ΔU与砝码个数的关系，记录表格3；

五、数据记录： 组号： 2 ；姓名 杨皓翔 表1 单臂电桥的数据记录（注：ΔU平均值取了绝对值） 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. ΔU(mV)上行; 2.37; -7.57; -17.48; -27.33; -37.35; -47.25; -57.14. ΔU(mV)下行; 2.00; -7.88; -17.72; -27.61; -37.51; -47.45; -57.28. ΔU(mV)平均; 2.19; 7.73; 17.60; 27.47; 37.43; 47.35; 57.21. 表2 双臂电桥数据记录（注：ΔU平均值取了绝对值） 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. ΔU(mV)上行; 1.07; -18.51; -38.06; -57.62; -77.30; -97.00; -116.68. ΔU(mV)下行; 1.63; -18.01; -37.76; -57.40; -77.04; -96.86; -116.60. ΔU(mV)平均; 1.65; 18.26; 37.91; 57.51; 77.17; 96.93; 116.64. 表3 全臂电桥数据记录（注：ΔU平均值取了绝对值） 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. ΔU(mV)上行; 1.95; -36.67; -75.55; -114.38; -152.95; -191.50; -230.40. ΔU(mV)下行; 2.47; -36.15; -75.05; -113.84; -152.75; -191.46; -230.30. ΔU(mV)平均; 2.21; 36.41; 75.30; 114.11; 152.85; 191.48; 230.35.

六、数据处理 由图可知，只把单臂接入应变片时，电桥的灵敏度约0.472 mV/g。电子秤的零点误差为-0.160 mV。 - 由图可知，把双臂接入应变片时，电桥的灵敏度约0.967 mV/g，约为单臂电桥灵敏度的2倍。本次设计的电子秤的零点误差为-0.015 mV。 - 由图可知，全臂电桥的灵敏度1.914 mV/g，约为单臂电桥灵敏度的4倍。本次设计的电子秤的零点误差为-0.196 mV。

七、结果陈述： 由数据分析可知，所有电桥实验中，放置砝码后，电桥输出电压ΔU发生明显变化。随着砝码个数的增加，ΔU的绝对值呈现出线性增长的趋势，单臂电桥电压每次大约变化9mv，双臂18~20mv，全臂约40mv，且各电桥的灵敏度比较：全臂电桥>双臂电桥>单臂电桥。

八、实验总结与思考题 通过本次实验，我们成功实现了基于应变片的电子秤系统的设计，并掌握了应变片、电桥电路和差动放大器的工作原理及其在电子秤设计中的应用。实验结果表明，全臂电桥是设计高精度电子秤的理想选择。 思考题： 1.导致电子秤非线性误差增大的可能因素： - 应变片的非线性特性：应变片本身可能存在一定的非线性特性，导致输出电阻与外力之间不是完全线性关系。 - 电桥电路的不平衡：电桥电路中的电阻值可能不是完全相等，导致电桥在平衡状态下仍存在一定的输出电压。 - 温度影响：温度变化可能导致应变片和电阻的阻值发生变化，从而影响电桥的输出。 - 消除误差的方法： - 选择线性度好的应变片，尽量减小其非线性特性对测量结果的影响。 - 精确调整电桥电路中的电阻值，确保电桥在平衡状态下输出电压接近零。 - 采用温度补偿措施，如使用温度系数小的电阻材料或在电路中加入温度补偿电路，以减小温度变化对测量结果的影响。 - 增加输出灵敏度的措施： - 选择灵敏度高的应变片，以提高电桥电路对电阻变化的敏感性。 - 增大电桥的供电电压，以提高输出电压的幅度。 - 优化差动放大器的设计，提高其放大倍数和带宽，以更好地放大电桥的输出信号。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.