深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：                  数字电路

实验项目名称：             数据选择器

学院：                计算机与软件学院

专业：                计算机类

指导教师：            符喜优

报告人：杨皓翔    学号：2023150139  班级： 计算机类04

实验时间：            2024年5月6日

实验报告提交时间：    2024年5月16日

教务部制

| 实验目的与要求： 一、说明 数据选择器是常用的组合逻辑电路之一。它有若干个数据输入端 D1、D0……，若干个控制输入端A0、A1……和一个输出端Y。在控制输入端加上适当的信号，即可从多个数据输入源中将所需的数据信号选择出来，送到输出端。使用时也可以在控制输入端上加上一组二进制编码程序的信号，使电路按要求输出一串信号，所以它也是一种可编程序的逻辑部件，也可以用来构成逻辑函数发生器。此方法简便，线路简单。4 选 1 数据选择器的逻辑表达式为 所以对于任意给定的三输入变量的逻辑函数均可用4选1数据选择器来实现。同理，8 选1数据选择器的逻辑表达式为 二、实验仪器与材料 (1)RXB-1B数字电路实验箱； (2)74LS00(四2输入与非门)1片、74LS153(双4选1数据选择器)1片。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法、步骤： 对于任意给定的四输入变量的逻辑函数均可用8选1数据选择器来实现。采用比较法用数据选择器实现单输出函数的设计步骤如下: (1)选择接到数据选择端的函数变量； (2)写出数据选择器输出的逻辑表达式； (3)将要实现的逻辑函数转换为标准与或表达式； (4)对照数据选择器输出表达式和待实现函的表达式定数据输入端的值； (5)连接电路。 |  |  |
| 3.实验过程及内容： 任务一 74LS153的功能测试 将74LS153插入实验系统的IC 空插座中，并按图4-16接线:把数据输入端1D3、1D2、1D1、1D0，控制输入端A1、A0使能1 接至数字电路实验箱的任意7个逻辑电平开关输出 1Y 接至实验箱电平显示器的任一 LED。设计表4-3 中的输入状并将测试结果填入表中。 表4-3 74LS153功能表 输 入; 输 出. 使能端; 地址端; 数据端; X; Y. 1; A1; A0; 1D3; 1D2; 1D1; 1D0; 理论值; 实测值. 1; X; X; X; X; X; X; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 完成的实物图如下： 任务二用74LS153设计电机控制电路 某工厂有三个车间和一个自备电站，站内有两台发电机X 和Y，Y 的发电能力是X的两倍。如果一个车间开工，启动X 就能满足要求;如果两个车间开工，启动 Y 就能满足如果三个车间同时开工，则X和Y 都应启动。试设计控制发电机X和Y启动逻辑电路。 (1)设计方法提示。设三个车间为 A、B、C，开工为“1”，停工为“0”:发电机X和Y启动为“1”，停止为“0”。可按题意列出 A、B、C和X、Y之间关系的真值表，然后经化简求出X和Y与变量A、B、C 的函数表达式。要求用74LS153 及必要的与门来实现。 (2)实验方法提示。静态测试方法的输入为固定逻辑电平 1 和信号，输入信号的改变由实验者来控制。这时输出状态变化极慢，人眼可观察到。此方法是最基本的数字电路功能测试方法。 先将 A、B、C 端分别接到实验箱的任意三个逻辑电平开关，再将输出端X 和Y 分别接至实验箱任意两只 LED，然后操纵三个逻辑开关(代表车间开工情况)观察两只指示灯的发光情况，最后根据测试结果验证所设计的电路是否满足任务要求。 真值表： A; B; C; X; Y. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 函数表达式： 设计电路如下： 完成的实物图如下： |
| 数据处理分析： 任务一 输 入; 输 出. 使能端; 地址端; 数据端; X; Y. 1; A1; A0; 1D3; 1D2; 1D1; 1D0; 理论值; 实测值. 1; X; X; X; X; X; X; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 通过对比表格中理论值与实测值，证明成功验证了74LS153芯片的功能。 任务二 A; B; C; X; Y. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 函数表达式： 设计电路的输入输出结果都符合真值表和预期结果，说明成功用74LS153设计了电机控制电路。 |

4.实验结论： 本次实验，成功验证了74LS153芯片的功能，也通过分析要求，成功设计了输出结果符合真值表和预期结果的74LS153电机控制电路。 可以发现74LS153是一个具有一个使能端，两个地址端，四个数据端的数据选择器。当使能端ST1=1时该数据选择器无法使用，当ST1=0时，我们可以通过控制两个地址端来控制输出相应的数据。 5.心得体会： 通过参与本次74LS153集成电路功能测试实验，我对数字电路的分析和设计方法有了进一步的理解。实验的目标是将74LS153芯片安装到实验板上，并正确连接线路，以检验其是否按照预期工作。 在实验开始之前，我细致地分析了提供的接线图，并确保了每个接点都准确无误地完成连接。这包括数据输入、控制输入、使能端的连线，以及输出到LED指示器的连接。通过对相关图表的研究，我掌握了如何根据电路设计搭建实体电路，并认识到了精确连线对于实验成果的关键性。 随后，我设计了一系列测试案例来全面评估74LS153的性能。依照所提供的测试表格，我设置了不同的输入条件，观察并记录了相应的输出LED灯状态。在此过程中，我不仅学习了如何解读功能表，还学会了通过分析输出结果来判断电路的工作状态。 对于实验的第二个部分，在设计阶段，我首先根据提供的场景需求列出了真值表。通过分析真值表，我得到了车间中发电机X和Y启动的逻辑表达式。在这个过程中，我认识到将复杂问题简化为数学模型是解决问题的关键。然后，我利用74LS153——一种双4输入多路选择器，以及其他必要的逻辑门来构建电路。在这个环节中，我学会了如何根据功能表选择合适的逻辑门，并且更加熟悉了74LS153的操作原理和应用技巧。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。