课程编号  1800440037

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：

学    院：

指导教师：

报告人：                  组号：

学号                   实验地点

实验时间：                年        月         日

提交时间：                年        月         日

| 一、实验目的 1、学习用动态法测量铁磁质的磁滞回线、矫顽力、剩磁。 2、初步了解铁磁质相关知识，了解磁化原理。 3、学习变量转化法。 |
| --- |
| - 实验原理 1.铁磁质的磁化规律： 设电流产生的磁场的磁场强度为H，材料磁化后总磁感应强度为B，由实验得知：当材料磁化时，磁感应强度B不仅与当时的磁场强度H有关，而且与以前的磁化状态有关（与历史有关）。如右图所示，曲线OA表示铁磁材料从没有磁性开始磁化，磁感应强度的大小B随磁场强度的大小H增加，但变化是非线性的，当磁场强度变化到一定大小（H=Hs）时，铁磁质内的磁感强度B几乎不再增大，此时的铁磁质称为达到了磁饱和状态，HS称为饱和磁场强度，对应的Bm称为饱和磁感应强度，曲线OA段称为磁化曲线。当磁性材料磁化后，如使H减小，B也会减小，但不沿原路返回，而是沿另外一条曲线下降，当H降为0时，铁磁质内部仍然保留一定的磁感应强度Br，Br称为剩磁。如果要完全消除Br需要加反向磁场，当B降为0时，对应的磁场强度的大小Hc叫矫顽力，矫顽力的大小反映了铁磁质保存剩磁的能力。 铁磁质中B的变化始终落后于H的变化，这种现象称为磁滞现象。当H变化一周回到原值时，B-H曲线形成一闭合曲线，称为磁滞回线。 要注意的是：反复磁化（Hs→－Hs→Hs）的开始几个循环内，每一个循环B和H不一定沿相同的路径进行，只有经过十几次反复磁化（称为“磁锻炼”）以后，每次循环的回路才相同，形成一个稳定的磁滞回线。只有经“磁锻炼”后所形成的磁滞回线，才能代表该材料的磁滞性质。 磁性材料的磁滞回线能较全面地反映该材料的磁特性，诸如剩磁Br、矫顽力Hc等。 2.铁磁质的分类： 如下图所示，不同铁磁质的磁滞回线形状不同，它们具有不同的剩磁和矫顽力，因此不同的铁磁质可应用于不同的领域。 （1）硬磁材料（如碳钢、钨钢等）：剩磁、矫顽力都很大，适用于做永磁体。 （2）软磁材料（如软铁、硅钢片、铁氧体等）：剩磁、矫顽力都较小，适用于变压器、电磁铁、电机的铁芯等。 （3）矩磁材料：剩磁很大，但矫顽力很小，适用于做计算机的记忆元件。 3.磁滞回线测量原理： 本实验采用交流电对样品进行磁化，观测的是动态磁滞回线。实验所用线路的基本构思如下图所示。 线路包括三部分，即初级回路、次级回路以及和示波器、测试仪相连的取样线路。在初级回路里，取样电阻R1与样品的初级线圈N串联，并加以交流电压U，理论可以证明：R1两端电压U1和磁化电流的磁场强度H成正比，将R1两端电压U1加在示波器的X通道。在次级回路里接以Rc线路，理论可以证明：电容的电压Uc与样品的磁感应强度B成正比，将Uc加在示波器的Y通道，在示波器上就可以得到待测样品的磁滞回线图形。 这种把磁场强度和磁感应强度转化成电压测量的方法，是物理实验的一个基本方法，称为变量转换法。 本实验方法是测相关量的方法，无论初级还是次级，都存在暂态过程，这造成Uc和U1存在相位差，Uc总是落后U1，磁滞回线图形上方和下方均出现编织状小环。 这里还要考虑一个问题，那就是示波器的X输入U1是否和磁化电流（或磁场强度H）成正比，而示波器的Y输入Uc又是否与样品的B成正比，并且要一一对应，否则荧光屏上所得的图像将不是样品的磁滞回线。为此，有必要作以下的讨论。 |
| - 实验仪器 1.TH-MHC型磁滞回线实验仪： TH-MHC型磁滞回线实验仪面板如下图所示，仪器主要参数如下所示。 （1）励磁电源：由220V，50Hz的市电经变电压器隔离、降压后供试样磁化。电源输出电压共分10挡，即0.5、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8和3.0V，各挡电压通过安置在电路板上的波段开关“U选择”实现切换。 （2）铁磁材料样品：样品1和样品2为尺寸（平均磁路长度为L，截面积为S）相同而磁性不同的两只EI型铁芯，两者的励磁绕组匝数N和磁感应强度B的测量绕组匝数n亦相同，参数如下： N=50，n=150，L=60mm，S=80m㎡ （3）电路板：X、Y为电压UB（正比于磁感应强度B的信号电压）和电压UB（正比于磁场强度H的信号电压）的输出插孔，用以连接示波器以观察磁滞回线波形，或连接测试仪作定量测试。 2.TH-MHC型磁滞回线测试仪： TH-MHC型磁滞回线测试仪面板如下图所示。 TH-MHC型磁滞回线测试仪 （1）功能键：用于选取不同功能，每按一次键，将在数码显示器上显示出相应的功能。 （2）确认键：当选定某一功能后，按一下此键，即可进入此功能的执行程序。 （3）数位键：在选定某一位数码管为数据输入位后，连续按动此键，使小数点右移至所选定的数据输入位处，此时小数点呈闪动状。 （4）数据键：连续按动此键，可在有小数点闪动的数码管输入相应的数字。 （5）复位键：开机后，显示器将依次巡回显示P…8…P…8…的信号，表明测试系统已准备就绪。在测试过程中如果由于外来的干扰出现死机现象，应按此键，使仪器进入或恢复正常工作。 |
| 四、实验内容与步骤 1.观察测量铁磁质的磁滞回线： （1）首先按照实验电路图连接好电路，并接上示波器，令R1=0.8Ω，R2=105kΩ，C=2μF。 （2）给实验箱通电，将交流电的频率调至50Hz。 （3）打开示波器，按“Autoset”键，使画面呈现，再按“Acquire”键，在菜单中点击从左往右数的第二个选项，呈现出磁滞回线，然后调节图像的大小和位置。（从左往右第一个选项一般是调出示数） （4）按“Cursor”键调出光标，调整好光标位置，最好调到图像的最高点。 （5）转动“VARIABLE”，使光标移动（绕图线移动一圈），共记录30组光标的数据（电压），其中包括最高点、最低点、表示矫顽力和剩磁的点。 2.测绘磁化曲线： （1）将光标移至图像最高点。 （2）改变幅度，一边转动实验箱上的旋钮，一边记录光标的数据，共记15组，数据不要小于0（但要越来越接近0）。 五、实验数据 1.观察测量铁磁质的磁滞回线： 序号; X/mV; Y/mV; 序号; X/mV; Y/mV. 1; 192; 78; 16; 0; -46. 2; 184; 76; 17; -24; -48. 3; 172; 72; 18; -36; -50. 4; 164; 70; 19; -48; -52. 5; 120; 64; 20; -56; -54. 6; 108; 62; 21; -68; -56. 7; 84; 42; 22; -84; -58. 8; 76; 34; 23; -100; -60. 9; 72; 32; 24; -116; -62. 10; 60; 18; 25; -128; -64. 11; 56; 8; 26; -136; -68. 12; 48; 0; 27; -148; -72. 13; 40; -18; 28; -156; -76. 14; 32; -30; 29; -168; -80. 15; 16; -42; 30; -204; -82. - 测绘磁化曲线： 序号; X/mV; Y/mV; 序号; X/mV; Y/mY. 1; 356; 96; 9; 116; 66. 2; 316; 94; 10; 108; 64. 3; 292; 90; 11; 92; 58. 4; 216; 82; 12; 76; 50. 5; 192; 78; 13; 56; 38. 6; 172; 76; 14; 40; 10. 7; 152; 72; 15; 0; 0. 8; 136; 70; R1=0.8Ω; R2=105kΩ; C=3μF. |
| - 数据处理 - 铁磁质的磁滞曲线绘制：根据公式 :H=(N1*Ux)/(L*R1) B=C*R2*UY/(N2*S) (其中，L=0.075m, S=1.20✖10-4m2, N1=N2=N3=150, R1=0.8Ω, R2=105kΩ, C=3μF) 求得数据，绘制成表格和曲线如下： 序号; H（A/m）; B/mT; 序号; H(A/m); B/mT. 1; 480; 1365; 16; 0; -805. 2; 460; 1330; 17; -60; -840. 3; 430; 1260; 18; -90; -875. 4; 410; 1225; 19; -120; -910. 5; 300; 1120; 20; -140; -945. 6; 270; 1085; 21; -170; -980. 7; 210; 735; 22; -210; -1015. 8; 190; 595; 23; -240; -1050. 9; 180; 560; 24; -290; -1085. 10; 150; 315; 25; -320; -1120. 11; 140; 140; 26; -340; -1190. 12; 120; 0; 27; -370; -1260. 13; 100; -315; 28; -390; -1330. 14; 80; -525; 29; -420; -1400. 15; 40; -735; 30; -510; -1435. - 磁化曲线的绘制：根据公式: H=UX*N/(R1*L) B=R2*C*UY/(N*S) 求得数据，绘制表格和曲线如下： - 序号; - H（A/m）; - B/mT. - 1; - 890; - 168. - 2; - 790; - 164.5. - 3; - 730; - 157.5. - 4; - 540; - 143.5. - 5; - 480; - 136.5. - 6; - 430; - 133.5. - 7; - 380; - 126. - 8; - 340; - 122.5. - 9; - 290; - 115.5. - 10; - 270; - 112. - 11; - 230; - 101.5. - 12; - 190; - 87.5. - 13; - 140; - 66.5. - 14; - 100; - 17.5. - 15; - 0; - 0. - 结果陈述： 最终得到的铁磁质的磁滞曲线和磁化曲线的最高点几乎重合。当材料磁化时，磁感应强度B不仅与当时的磁场强度H有关，而且与以前的磁化状态有关。磁感应强度的大小B随磁场强度的大小H增加，但变化是非线性的，当磁场强度变化到一定大小（H=Hs）时，铁磁质内的磁感强度B几乎不再增大。磁化曲线的图像呈单调增长的趋势，且趋势由大渐小 |
| - 八、实验总结与思考题 - 1.实验总结： - 本次实验学会了示波器的用法，初步了解了铁磁质相关知识，了解了磁化原理，对变量转化法有了深刻的认识。 - 2.思考题： - （1）Uc对应的是B还是H？请说明理由。 - 它对应的是B，因为感应电动势是由于B引起的。 - （2）测量磁滞回线要使材料达到磁饱和，退磁也应从磁饱和开始，意义何在？ - 由于材料可能存有剩磁，先退磁是为了保证外力磁场H=0，B=0，从而使得图像形成一条闭合的曲线。 |  |
| 指导教师批阅意见： |  |
| 成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分. |